ООО «CКОГГИ»

119180, г. Москва,

вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка,

Житная, д. 10, помещ. 6/1

http:// www.skoggy.ru

e-mail: Sales@skoggy.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НА

КОНТЕЙНЕР БЫТОВОГО ТИПА

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ

Контейнер

Тип – ЭП

Серийный номер: _________

Введение

Компания СКОГГИ выражает покупателю глубокую признательность за доверие, оказанное при выборе нашей продукции, и надеется, что она станет надежным и незаменимым помощником на протяжении всего срока эксплуатации.

Настоящий паспорт содержит паспортные данные, гарантийные данные, описание работ по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу за контейнером.

Для безупречной и безотказной работы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного документа перед эксплуатацией.

Тщательно и своевременно выполняйте все работы по техническому обслуживанию, неукоснительно соблюдая при этом надлежащие меры безопасности.

КОМПАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА.

119180, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка, Житная, д. 10, помещ. 6/1

http:// www.skoggy.ru, e-mail: Sales@skoggy.ru

Модификации

Данный паспорт распространяется на следующие модификации контейнеров (См. табл.)

|  | Плоская крыша Ширина габаритная: 2160 мм Высота габаритная: 2060мм Дверной проем (Ширина х Высота): 1980 х 1920 мм Длина: * Исполнения: - 2 метра – вес 180 кг - 3 метра – вес 200 кг - 4 метра (2+2) – вес 360 кг - 5 метров (2+3) – вес 380 кг - 6 метров (3+3) – вес 400 кг |
| --- | --- |
|  | Односкатная крыша Ширина габаритная: 2160 мм Высота габаритная: 2425мм Дверной проем (Ширина х Высота): 1980 х 1920 мм Длина: * Исполнения: - 2 метра – вес 180 кг - 3 метра – вес 200 кг - 4 метра (2+2) – вес 360 кг - 5 метров (2+3) – вес 380 кг - 6 метров (3+3) – вес 400 кг |
|  | Двускатная крыша Ширина габаритная: 2160 мм Высота габаритная: 2445мм Дверной проем (Ширина х Высота): 1980 х 1920 мм Длина: * Исполнения: - 2 метра – вес 180 кг - 3 метра – вес 200 кг - 4 метра (2+2) – вес 360 кг - 5 метров (2+3) – вес 380 кг - 6 метров (3+3) – вес 400 кг |
|  | Плоская крыша боковые двери Ширина габаритная: 2160 мм Высота габаритная: 2060мм Дверной проем (Ширина х Высота): 1980 х 1920 мм Длина: * Исполнения: - 4 метра (2+2) – вес 360 кг - 5 метров (2+3) – вес 380 кг - 6 метров (3+3) – вес 400 кг |

Внутренние размеры на 60-80 мм меньше габаритных размеров

Максимальная загрузка и полезная площадь контейнера рассчитываются исходя из:

Полезная площадь 4 м. кв; 2000кг** – на контейнеры длиной 2 метра

Полезная площадь 6 м. кв; 3000кг** – на контейнеры длиной 3 метра

Остальные исполнения рассчитываются кратно.

* за более подробной информацией, размерами и характеристиками исполнений, обращайтесь к нашим менеджерам.

**указан усредненный показатель по весу при установке контейнера на ровную асфальтированную или бетонную площадку.

Технические данные и эксплуатация

Контейнер бытового типа предназначен для организации индивидуального хранения имущества физических и юридических лиц.

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: 5 лет

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ: V

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 12 месяцев.

Конструкция стенок, дверей и крыши выполнены из профлиста НС-35 (оцинкованного / с полимерным покрытием) толщиной 0,45-0,55 мм, установленного в каркас из сложногнутых профилей толщиной 0,7 мм (оцинкованных / с порошковым покрытием).

Пол выполнен из сложногнутых профилей толщиной 2 мм (оцинкованных / с порошковым покрытием), на который закреплен OSB настил толщиной 18 мм.

Конструкции каркаса усиления также выполнены из сложногнутого профиля толщиной 1,2 мм (оцинкованного / с порошковым покрытием).

Сборка изделия выполняется на болтовом соединении, крепление профлистов на вытяжные заклепки. Пол собирается при помощи саморезов.

Базовый внешний вид конструкции*

2

5

4

3

3

1

Рис.1 Внешний вид контейнера

* Внешний вид может отличаться в зависимости от модификации.

Стандартная комплектация контейнера. (Рис.1)

- Пол – 1 шт.

- Распашные двери в сборе – 1 комплект.

- Боковые стенки – 2 шт.

- Задняя стенка – 1 шт.

- Крыша – 1 шт.

- Комплект профилей. Соединительных элементов и метизов для сборки.

Контейнер может дополнительно комплектоваться материалами и оборудованием, изменяющими его размерные и весовые показатели, технические данные и эксплуатационные характеристики, а также назначение.

Требования к площадке и порядок сборки

ЭТО ВАЖНО!!!

Контейнер может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде по пожеланию покупателя.

При сборке и установке контейнера соблюдайте технику безопасности и используйте индивидуальные средства защиты.

Все необходимые крепежные и сборочные элементы, а также метизы, поставляются в комплекте с заказом.

Требование к площадке

Для монтажа контейнера на площадке заказчика – должен быть обеспечен свободный доступ снаружи по всему периметру конструкции с трех сторон не менее 0,5 м.

Для установки контейнера выбирается ровная бетонная или асфальтированная площадка.  Допускается установка на бетонные, газосиликатные блоки или на кирпичные подушки, при условии не менее 3-х опорных точек на каждый нижний профиль каркаса пола. Разность высот подушек не должна превышать 5-10 мм по всем диагоналям. Установка подушек производится на равном расстоянии относительно профиля пола. Ровный пол - залог простоты сборки и легкости открытия/закрытия дверей при эксплуатации!!!

Схема расположения блоков, свай предоставляется дополнительно по запросу в зависимости от выбранной модификации.

Техника безопасности!

Сборка и разборка контейнера должна осуществляться лицами старше 18 лет.

Из-за большого веса и габаритов отдельных элементов, сборку и разборку необходимо выполнять достаточным числом сборщиков, во избежание повреждения элементов, несчастных случаев и травматизма. Количество сборщиков зависит от размеров контейнера, а также физических способностей. Их количество определяется покупателем.

!!! Компания СКОГГИ оказывает услуги по доставке, монтажу и установке контейнеров на площадке покупателя. Наши специалисты быстро качественно и аккуратно осуществят сборку изделия, что позволит Вам сэкономить время и не отвлекаться от своих дел и намеченных планов.

Контейнеры готовы к эксплуатации сразу после их сборки.

Контейнеры собираются и монтируются силами не менее 2-х человек.

Для сборки Вам понадобятся, набор гаечных ключей и слесарный инструмент.

!!! Рекомендации.

Контейнер спроектирован таким образом, что его конструкция позволяет минимизировать попадание воды вовнутрь. Однако данное изделие не является герметичным на 100%. Шуруповерт –существенно облегчает и ускоряет процесс сборки.

ЭТО ВАЖНО!!!

Все необходимые крепежные элементы и метизы поставляются в комплекте.

В случае необходимости Вы сможете также легко разобрать контейнер для транспортировки его на другое место. Разборка контейнера производится в обратном порядке.

Порядок сборки СРК.

- При длине контейнера до 3-х метров пол поставляется единым модулем.

Если длина больше 3-х метров:

Задняя часть

(без порога)

Собрать между собой модули пола (количество модулей пола и соединительных элементов зависит от длины выбранного СРК):

  - Соединить профиля смежных секций пола на болты м8 + гайки м8.

Болтовое соединение

Порог

(с этой стороны будут ворота)

Болтовое соединение

  - Установить нащельники на пол с помощью саморезов.

Нащельник

- Установить и скрепить на болты изнутри между собой 2-е боковую и торцевую панели. Боковую панель закрепить саморезами к полу. Так же закрепить на болты торцевую стену к профилю пола снаружи контейнера.

Задняя сторона СРК

Передняя сторона СРК

Болты

- Установить и скрепить на болты изнутри 2-ую боковую панель. Боковую панель закрепить саморезами к полу.

Саморезы

- Установить и скрепить на болты снаружи передние боковие панели (панели с петлями). Боковые панели закрепить саморезами к полу.

Петли

Болты

- Установить модули крыши. Соединить крышу с боковыми стенами, с задней стеной болтами м8.

Двухскатная крыша

Односкатная крыша

Плоская крыша

- Навесить двери.

- Установить на стыки крыши нащельники на кровельные саморезы. Установить и закрепить козырек над торцевыми воротами. На стыки модулей крыши, места прилегания фасонных элементов нанести герметик.

- Установить ответные планки нащельников крыши. Закрепить на саморезы по бокам.

- Изделие готово к эксплуатации.

Требования к эксплуатации контейнера

При эксплуатации контейнера необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:

● ежедневное,

● сезонное техническое обслуживание, проводимое два раза в год, при подготовке, соответственно, к летнему и к зимнему периоду эксплуатации.

Работы по техническому обслуживанию проводятся непосредственно на месте эксплуатации. Перед проведением технического обслуживания контейнер должен быть очищен от грязи. Сведения и учет технического обслуживания, а также ремонта, должны фиксироваться по форме.

Ежедневное (ТО)

1. Уборка помещения;

2.Уборка снега вокруг мобильного контейнера и с крыши здания в зимнее время, а также опавшей листвы с крыши осенью во избежание засорения каналов для слива воды.

Сезонное техническое обслуживание.

Проводиться два раза в год: осенью и весной.

1. Подкраску или окраску при необходимости элементов контейнера, а также замену повреждённых комплектующих деталей.

2. Смазку врезного замка, петель дверей.

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

Для безопасной эксплуатации контейнер должен быть дополнительно укомплектован огнетушителем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- крепления к конструкциям и элементам зданий оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации,

- установка в контейнере самодельных нагревательных приборов, решеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей.

- крепление к конструкции инженерных систем, наличие на крыше контейнера посторонних предметов.

- подведение и подключение электрических сетей.

Условия эксплуатации

К эксплуатации контейнера допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

Оснащение контейнера средствами пожаротушения и пожарной сигнализации в соответствии с требованиями к объекту хранения.

Допустимая распределённая нагрузка на пол составляет 500 кг/м. кв., снеговая нагрузка на крышу - 180 кг/м. кв. Контейнер допускается эксплуатировать при температурах от – 50 до + 50 градусов по Цельсию, в любой климатической зоне.

Срок эксплуатации контейнера - 5 лет.

Транспортировка

Транспортировка контейнеров осуществляется автомобильным транспортом. При перевозке контейнера необходимо использовать устройства, обеспечивающие безопасную транспортировку – такелажную оснастку.

При транспортировке контейнера автомобильным транспортом не требуется специальных разрешений.

Контейнер может транспортироваться как в собранном, так и в разобранном виде, при условии соблюдения правил перевозки грузов по дорогам общего пользования.

При несоблюдении покупателем условий эксплуатации контейнера -

компания-изготовитель гарантийных обязательств не несет.

Гарантийные обязательства

Компания-изготовитель осуществляет для покупателя гарантийное обслуживание и замену элементов, вышедших из строя по вине изготовителя в течение 12 месяцев с момента передачи контейнера в эксплуатацию покупателю (согласно УПД, АКТу приема-передачи).

М.П.

Дата передачи в эксплуатацию: ___________________________________

Подпись ответственного лица со стороны изготовителя: ______________

Подпись ответственного лица со стороны покупателя:________________

Примечания:

Компания «СКОГГИ»		 Система внутреннего контроля качества

Сертификат проверки качества изготовления,

сборки и упаковки

Модель: ____________________________ 		Серийный номер: ____________

прошел с положительными результатами тесты и проверки, требуемые внутренней системой контроля качества компании «СКОГГИ»:

Геометрические параметры, характеристики и размеры в норме

Подтверждаю (число, подпись, ФИО) _____________________________________

Комплектация в норме

Подтверждаю (число, подпись, ФИО) _____________________________________

Покраска в норме

Подтверждаю (число, подпись, ФИО) _____________________________________

Сборка в норме

Подтверждаю (число, подпись, ФИО) _____________________________________

Упаковка в норме

Подтверждаю (число, подпись, ФИО) _____________________________________

Контейнер соответствует показателям системы контроля

качества и готов к эксплуатации

Дата 	_____________________

ФИО, подпись ____________________________

Уважаемый покупатель!

Мы стремимся изготавливать качественные и надежные изделия, которые прослужат Вам в течение всего срока эксплуатации.

Приобретенный Вами блок-контейнер прошел несколько стадий внутреннего контроля качества нашей компании.

Тем не менее, если у Вас возникли вопросы, претензии или замечания по качеству приобретенного Вами товара или вопросы, связанные с эксплуатацией и ремонтом, просим Вас предварительно списать серийный номер с первой страницы паспорта и обратиться в отдел технического контроля по телефону:

_______________________

Убедительно просим Вас сопроводить Ваше обращение фото/видеоматериалами, высланными на адрес электронной почты

_______________________

Будем признательны, если Вы поможете нам стать лучше!

С уважением, коллектив ООО «СКОГГИ»

119180, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка, Житная, д. 10, помещ. 6/1

http:// www.skoggy.ru, e-mail: Sales@skoggy.ru